Videometen aan stilstaande beelden

In het programma videometen is het mogelijk allerlei bewegingen aan de hand van videoclips te bekijken en te analyseren. Je kunt hiermee je kennis van natuurkunde en wiskunde  toepassen  op verschijnselen uit de praktijk. Voorbeelden zijn het gooien van een basketbal, het bewegen van een voetbal, de achtbaan in een kermis of ongewonere bewegingen als het botsen van twee auto’s en de beweging van een pop (bestuurder) bij het botsen van een auto.

Maar je kunt ook werken met stilstaande beelden en zo de vorm van alledaagse objecten opmeten. Bijvoorbeeld, een foto van een boogbrug kan bewerkt worden tot een video met telkens hetzelfde beeld. Je kunt dan de coördinaten van punten op de boog opmeten en aan de hand hiervan proberen de vorm van de boog wiskundig te beschrijven. Een bouwkundige verklaring van de vorm maakt de activiteit compleet.

Kortom, aan de hand van een videoclip met stilstaande beelden, die afkomstig kunnen zijn van een foto, verzamel je meetgegevens over de plaats van interessante punten op voorwerpen of landschappen. Er kan een grafiek van gemaakt worden of een tabel. De metingen kunnen vervolgens gebruikt worden voor verdere verwerking.

We leggen aan de hand van de activiteit “Zeeburgerbrug” uit hoe een en ander in zijn werk gaat.

# Activiteit: Zeeburgerbrug

In deze activiteit analyseer je de vorm van de Zeeburgerbrug in Amsterdam over het Amsterdam-Rijnkanaal. Je meet de coördinaten van punten op de boogbrug en daaruit leid je de hoogte als functie van de horizontale afstand af.

In dit voorbeeld leer je hoe je metingen in de module videometen van Coach kunt uitvoeren als het om stilstaande beelden gaat. De instructies zijn zeer gedetailleerd en helpen je door het voorbeeld heen.

## Openen van een film

- Klik met de rechter muisknop op het kwadrant 'Video-meting' en kies  'Haal video op'.

- Selecteer de film 'Zeeburgerbrug'.

## Afspelen van de film

- De film toont de Zeeburgerbrug in Amsterdam over het Amsterdam-Rijnkanaal.

- Afspelen van de film door op de afspeelknop te drukken onder de film, links naast de beeldenbalk, heeft weinig zin omdat alle beelden gelijk zijn. De beeldenbalk heeft pas nut wanneer metingen gedaan zijn.

## IJking van de film

- Voordat je de meting kunt uitvoeren moeten de afstanden in de videoclip geijkt worden. Gegevens over de brug of de breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal op deze locatie kunnen elders opgezocht worden of ruwweg geschat worden. Maar vaak is in het eerste beeldje door de makers een indicatie van lengte aangebracht. In deze clip is een meetlat van 80 m te zien.

- Klik rechts in het videokwadrant; kies 'Instellingen'.

- Schaal: omdat de verticale en horizontale schaal gelijk zijn kies je 'Dezelfde schaal in alle richtingen'.

- Oorsprong: omdat alle beelden hetzelfde zijn kies je voor oorsprong 'gelijk voor alle beelden'.

- Tijdijking: dit heeft bij dit type meting geen betekenis. Maar als je 1 beeldje per seconde kiest, dan komt het framenummer overeen met de tijd in seconden.

- Nu kan de ijking gestart worden. Klik OK.

- Leg de 'rode' schaallijn precies over de bijna horizontale witte meetlat in het eerste beeldje door de uiteinden met de muis te verslepen. Noteer de schaallengte van 80 m in het venster "Instellingen voor schalen". De ijking is nu uitgevoerd.

- Als je wilt kan je de oorsprong van plaats veranderen door met de muis te slepen. Punten waarbij de wiskundige formules het eenvoudigst zijn vanwege symmetrie zijn de top van de boog of het punt op het wegdek recht onder de top van de boog.

- Omdat de camera niet helemaal recht gehouden is, moet je het assenstelsel een stukje draaien. Druk met de linker muisknop op het puntje op de cirkel dicht bij de oorsprong en versleep de cursor naar rechts. Misschien is het assenstelsel al gekanteld, maar door te slepen kun je het naar wens goed oriënteren.

- Klik OK in het venster "Instellingen voor schalen". De instelling is nu klaar.

## Optionele meetinstellingen

#### Selectie van aantal meetpunten en markeringen

- Klik rechts in het videokwadrant en selecteer 'Meetpunten'.

- We willen 1 punt per beeldje meten, dus bevestig door op OK te klikken.

- Ga naar 'Markering' en kies de gewenste kleur en de markering voor de meetpunten (een wit bolletje werkt prima).

#### Selectie van beelden

Je legt vast welke beeldjes je precies voor de meting wilt gebruiken. Er zijn vier mogelijkheden om beeldjes te selecteren

- Klik rechts in het videokwadrant en selecteer 'Kies Beelden'

- Wil je alle meetpunten verzamelen, kies dan 'Gebruik Alle beeldjes'. Dit is de default keuze van Coach.

- In dit voorbeeld willen we echter 12 meetpunten verzamelen. Kies daartoe 'Verdeeld over' en vul het gewenste aantal in.

Alle geselecteerde beeldjes zijn op de beeldenbalk zwart gemarkeerd.

Het vastleggen welke beeldjes je precies wilt gebruiken voor de meting lijkt op het eerste gezicht vreemd omdat de beeldjes allemaal gelijk zijn. Maar bedenk dat Coach aan de hand van het nummer van een beeldje in een video bijhoudt op welke plaats in de tabel de meting opgeslagen wordt. Je kunt later niet meer de gegevens sorteren naar opklimmende volgorde in zeg de horizontale coördinaat. Als je dus een bepaalde baan wilt volgen bij het meten en tevens de mogelijkheid open wilt houden om later nog tussenliggende punten te meten, dan moet je gaten laten in de te gebruiken beeldjes door bijvoorbeeld 'Verdeeld over' te kiezen en het gewenste aantal in te vullen.

Meten

- Het meest precieze resultaat in videometingen krijg je meestal door in een zo groot mogelijk videoscherm te meten. Maak daarom eerst het videoscherm maximaal door op de 'Maximize' knop in het venstermenu te klikken.

- Controleer of de ijking en de instelling van het assenstelsel naar wens is door met de rechter muisknop in het videoscherm te klikken en 'Toon assen' te kiezen. Pas zonodig de ijking aan.

- Start de meting door op de groene 'Start' knop te klikken.

- Beweeg de cursor over het videoscherm. Kies een geschikt punt op de voorste boog van de Zeeburgerbrug om te meten. Klik op dit punt.

- Klik in het volgende beeldje op een punt op de boog rechts van het vorige punt. Herhaal dit voor alle beeldjes.

- Als je voortijdig mocht besluiten dat je voldoende punten hebt, druk dan op de rode 'Stop' knop.

- Als je de vastgelegde meetpunten in het videoscherm wilt blijven zien, kies dan 'Spoor' onder de hamerknop van het venster of door rechtsklikken in het videoscherm.

- Minimaliseer tenslotte het videoscherm weer tot een kwadrant.

- Weergave van de metingen

- Klik rechts in het videokwadrant en kies 'Toon als Diagram' om een grafiek van de gemeten punten af te beelden.  Je cursor krijgt vorm van een klein grafiekje. Klik in het kwadrant waar je de grafiek wilt hebben.

- In het diagram dat verschijnt zijn P1X (x-positie) en P1Y (y-positie) tegen de tijd (na ijking het rangnummer van het beeldje) uitgezet. Wijzig het diagram: maak de tijd onzichtbaar en zet P1Y tegen P1X uit. Nuttige tip: het snelst gaat dit door de variabele P1X langs de x-as uit te zetten; de tijd wordt dan automatisch onzichtbaar. Je kunt desgewenst ook de namen P1X en P1Y vervangen door X en Y.

- Je kunt een diagram ook klaarzetten voordat je begint met meten. Dan zie je de grafiek ontstaan tijdens het meten.

- Als je de metingen ook in een tabel wilt zien, kies dan in het videokwadrant voor 'Toon als Tabel'.

- Het programma biedt de mogelijkheid om de film en de grafiek en/of tabel tegelijkertijd ‘af te spelen’, d.w.z. te laten zien in welke volgorde je welke punten hebt opgemeten. Klik op de herhaalknop (de kleine groene knop naast de startknop). Bepaal de tijdsduur van afspelen (bijv. 5 sec.) en klik op de startknop. Nu zie je de grafiek en de tabel-inhoud langzaam verschijnen op het scherm.

- Corrigeren van metingen

- Als je niet tevreden bent over bepaalde meetwaarden, kan je terug gaan naar een beeldje en de meting corrigeren.

- Selecteer 'Lees uit' in het diagramvenster en klik hierin op het te corrigeren meetpunt. In het videokwadrant wordt automatisch het bij behorende beeldje klaargezet.

- Corrigeer de meting door in het videokwadrant het meetpunt naar een andere plaats te slepen. Je ziet dat de grafiek of tabel automatisch aangepast wordt.

- Selecteer 'Stop uitlezen' in het diagramvenster.

- Nota bene: je kunt op elk moment een meting corrigeren door een meetpunt in de videoclip te verslepen. Hiervoor hoef je niet eerst op 'uitlees modus' over te gaan.

- Het is ook mogelijk extra meetpunten toe te voegen wanneer niet alle beeldjes gebruikt zijn.

- Kies een beeldje op de beeldenbalk met een grijze aanduiding en druk op de INS-toets. Het geselecteerde beeldje komt weer zwart op de beeldenbalk.

- Druk op de groene 'Start' knop om voor bijgeplaatste beeldjes te meten. De meetresultaten worden op de juiste plaats in tabel en grafiek ingevoegd.

- Om een beeldje te verwijderen kan je kiezen op de beeldenbalk en dan op Del drukken. Probeer dit uit.

## Opdrachten

Analyseer de vorm van een boog van de Zeeburgerbrug. In wiskundige termen: welke functie heeft een grafiek die goed bij de boog past en door de meetpunten gaat.

- Maak een diagram van P1Y uitgezet tegen P1X, als je dit nog niet gedaan hebt, en wijzig hierin de namen P1X en P1Y in X en Y.

- Maak ook een tabel van X en Y: klik met de rechter muisknop in het diagramvenster of klik met de linker muisknop op de hamerknop in dit venster. Kies 'Toon als tabel'. De cursor krijgt vorm van een klein tabelletje. Klik in het kwadrant waar je de tabel wilt hebben.

- Klik met de rechter muisknop in een diagramvenster of klik met de linker muisknop op de hamerknop van dit venster. Kies 'Lees uit', plaats de cursor op een punt waarin je geïnteresseerd bent en lees de waarden af. Je kunt deze waarden ook in het tabelvenster aflezen.

- Controleer het in 3 gevonden antwoord in de video: klik met de rechter muisknop in het videoscherm of klik met de linker muisknop op de hamerknop in dit kwadrant. Kies 'Meetlat'. Sleep de uiteinden van de meetlat zodat ze liggen op de punten waartussen je de afstand wilt weten.

- In het diagram lijken de meetpunten te liggen op de grafiek van een parabool. Klik met de rechter muisknop in het diagramvenster of klik met de linker muisknop op de hamerknop in dit venster. Kies 'Analyse' > 'Functiefit' en probeer de best bijpassende parabool te vinden.

- In het videokwadrant kun je ook hoeken opmeten. Meet de hoek die de boog aan de linkerkant van de opname maakt met het wegdek. Controleer de gemeten waarde met degene die je kunt krijgen m.b.v. de in het vorige onderdeel bepaalde parabool. Zijn de waarden in overeenstemming met elkaar?

In andere Coach activiteiten over bruggen en gebouwen zul je de parabool steeds weer tegen komen. Hier is een goede reden voor en met enige kennis van wiskunde en natuurkunde is dit verder uit te zoeken.